目录

Update field to see table of contents

# Hardware Butler

项目概述与项目计划书

安全优先的嵌入式硬件开发助手

文档版本：v1.0

编制日期：2026 年 8 月 21 日

项目状态：Phase 14 完成 · 805 项测试通过 · 开源候选版 v0.1.0

作者：LeoKemp223

一句话需求 → 选芯片 → 拉资料 → 配 CubeMX → 写固件 → 编译 → 烧录 → 调试观测 → 验证目标 → 失败自我迭代，直到完成。

# 一、项目概述

Hardware Butler 是一个自动化程度极高的嵌入式开发助手，也是一个面向嵌入式硬件开发的工作区容器，而非单一固件工程。它把项目扫描、CubeMX/构建识别、芯片资料整理、固件代码生成、台架预检、安全门控和 LLM 自主迭代整合进同一个 9 阶段工作流。

用户只需给出一个自然语言需求（例如“在 PD12 上让 LED 以 2Hz 闪烁”），系统即可自动完成：选芯片 → 拉资料 → 配 CubeMX → LLM 写固件代码 → 编译 → 烧录 → 调试观测 → 验证目标 → 失败则自我迭代，直到任务完成。

项目的核心设计理念是“安全优先”：默认不直接触碰真实硬件，而是先安全地回答三个问题——这个项目是什么？现在可以安全做什么？下一步如果要碰真实硬件，需要哪些证据和确认？

## 1.1 核心能力

- 一句话需求 → 完整工程：9 阶段 autonomous workflow（需求解析 → 芯片选型 → 资料拉取 → CubeMX 配置 → 固件规划 → 构建 → 烧录 → 调试观测 → 目标验证），外加 optimize-loop 自我迭代（最多 3 轮）。

- 14 个 MCU 厂商族覆盖：覆盖所有主流 32-bit ISA（Cortex-M0+/M3/M4F/M7/M23/M33、RISC-V、C28x、MIPS、Xtensa、AVR、Renesas CISC、MSP430 16-bit）。

- 5 层行为验证：kind-keyword / 频率测量 / expected_text / expected_regex / value-range bounds。

- LLM client：4 种 provider（claude-code host-agent / anthropic / openai / local），含 HTTP 重试加固。

- 三层安全门控：env-var opt-in + confirmation token + value-sanity + artifact_hash 验证。

- PyQt6 GUI 12 个 tab + CLI 36+ 子命令。

- 资料搜集整合：datasheet 下载 → PDF 摘要 → 自由问答。

- 无板可用：默认 mock 模式完整跑通 9 阶段；QEMU observe backend 提供行为仿真。

## 1.2 系统架构

Hardware Butler 采用四层架构，外加一个硬件方案评审层。每一层各司其职，默认不触碰真实硬件，只有经过安全门控后才允许执行真实动作。

| 层级 | 目录 | 负责内容 | 默认触碰硬件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入口层 | tools/hardware_butler.py, gui/hardware_agent_ui.py | CLI/GUI、命令分组、第一天指南、工作台模型 | 否 |
| 证据层 | tools/project_*, tools/evidence_*, tools/chip_dossier.py | 项目扫描、CubeMX/构建识别、芯片资料、证据索引、问答 | 否 |
| 计划层 | tools/build_plan.py, tools/config_proposal.py, tools/hardware_action_plan.py | 生成构建发现计划、配置提案、硬件动作计划、台架 runbook | 否 |
| 执行后端层 | embeddedskills/ | Keil/GCC/EIDE、J-Link/OpenOCD/probe-rs、串口、CAN、网络、workflow | 仅门控后允许 |

此外，nextboard/ 是硬件方案和评审层，负责器件选型、BOM 风险、PCB/原理图约束和报告。

## 1.3 安全模型

默认安全命令只允许本地发现、报告生成、dry-run、状态汇总和推荐动作。它们不会执行 build、flash、erase、reset 或进入在线调试，不会发送串口/CAN/网络报文，不会扫描网络，也不会绕过硬件动作确认 token。

真实 flash/debug/observe 仍是 planned-gated。在完成具体后端的板级验证前，物理烧录、擦除、复位、在线调试和长时间观测都必须经过计划、预检、确认 token、设备身份、电压电流证据、产物 hash 和回滚记录。

安全网络由五道机制构成：安全命令 allowlist、确认 token、执行器门控、台架 runbook、审计日志。

## 1.4 九阶段自主工作流

从一句话需求到完整工程，系统按以下 9 个阶段顺序执行，并在失败时进入 optimize-loop 自我迭代（最多 3 轮）：

| 阶段 | 名称 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 需求解析 | 解析自然语言需求，提取目标、引脚、功能 |
| 2 | 芯片选型 | 根据需求选择合适 MCU 芯片 |
| 3 | 资料拉取 | 下载 datasheet、整理芯片资料 |
| 4 | CubeMX 配置 | 生成引脚/外设配置 |
| 5 | 固件规划 | LLM 生成固件实现计划 |
| 6 | 构建 | 编译固件代码 |
| 7 | 烧录 | 烧录到目标板 |
| 8 | 调试观测 | RTT/串口观测运行状态 |
| 9 | 目标验证 | 验证是否达成目标，失败则迭代 |

默认 mock 模式不碰硬件，使用内置 fixture 即可完整跑通 9 阶段；接板子后设置 HARDWARE_BUTLER_ENABLE_REAL_FLASH=1 切换真实模式。

# 二、项目计划书

## 2.1 项目目标与范围

总目标：把嵌入式硬件开发从手工劳动升级为 LLM 驱动的端到端自主工作流，同时以安全门控保证真实硬件不受损害。

阶段目标（按优先级排序）：

- 完成 9 阶段 autonomous workflow 主链路，实现一句话需求 → 完整工程的端到端闭环。

- 覆盖 14 个主流 MCU 厂商族，支持所有主流 32-bit ISA。

- 建立 5 层行为验证体系，支持 kind-keyword、频率测量、文本匹配、正则匹配、数值范围约束。

- 实现三层安全门控（env-var + confirmation token + value-sanity + artifact_hash），保证真实硬件动作可审计、可回滚。

- 提供 CLI（36+ 子命令）与 PyQt6 GUI（12 个 tab）双入口，降低使用门槛。

- 默认 mock 模式 + QEMU 行为仿真，让没有真实硬件的开发者也能完整体验 9 阶段流程。

## 2.2 项目里程碑与当前状态

项目已推进至 Phase 14（已完成），当前处于开源候选版 v0.1.0 发布阶段。截至 2026 年 8 月 21 日，测试基线 805 项通过 / 10 项 skipped（takeover 起点为 477 项，新增 328 项测试）。

| 阶段 | 里程碑 | 状态 | 关键产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1-5 | 基础工作流 | 已完成 | CLI、项目扫描、芯片资料、CubeMX 建议 |
| Phase 6 | GUI 工具页 | 已完成 | PyQt6 GUI 12 tab、插件同步 hook |
| Phase 7 | AVR/Nordic 适配 | 已完成 | ATmega/ATtiny/ATxmega、nRF5 适配器 |
| Phase 8 | 真实板日 runbook | 已完成 | REAL_BOARD_DAY_RUNBOOK、值-合理性 gate |
| Phase 10/12/13 | 9 厂商族扩展 | 已完成 | RISC-V/TI/Renesas/NXP/PIC32/MAX32/i.MX RT/RX 适配 |
| Phase 11/13/14 | 5 层行为验证 | 已完成 | kind-keyword/频率/文本/正则/数值范围 + QEMU |
| Phase 16 audit | 审计修复 | 已完成 | 3 HIGH + 5 MEDIUM + 2 CRITICAL 修复 + 14 回归测试 |

## 2.3 MCU 厂商族覆盖矩阵

系统现已支持 14 个 MCU 厂商族，覆盖所有主流 32-bit ISA。

| 厂商族 | ISA | 代表芯片 | 烧录工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| STM32 | Cortex-M | STM32F4/F7/H7/L4 | OpenOCD / probe-rs / J-Link |
| ESP32 | Xtensa LX6/LX7 | ESP32/ESP32-S3/C3 | esptool |
| MSP430 | 16-bit | MSP430G/F5/FR | mspdebug |
| TI Tiva | Cortex-M | TM4C/LM4F/CC2538 | dslite / lm4flash |
| TI C2000 | C28x | TMS320F280/F2837 | dslite / c2kprog |
| AVR | 8-bit AVR | ATmega/ATtiny/ATxmega | avrdude |
| RISC-V | RV32 | CH32V / GD32V | wlink / openocd |
| Nordic | Cortex-M | nRF51/nRF52 | nrfjprog |
| Renesas RA | Cortex-M | RA4/RA6 | J-Link / pyOCD |
| Renesas RX | RX CISC | RX65N/RX72N | rfp-cli |
| NXP LPC | Cortex-M0+/M3/M4F/M33 | LPC11xx/17xx/55xx | probe-rs / pyOCD |
| PIC32 | MIPS | PIC32MX/MZ/WK | pic32prog |
| MAX32 | Cortex-M4F | MAX32660/66/90 | openocd / probe-rs |
| i.MX RT | Cortex-M7 | RT1010/1060/1170 | probe-rs / J-Link |

## 2.4 技术栈与依赖

项目以 Python 3.10+ 为核心运行时，依赖按职责分组，最小运行时只依赖 pyserial。

| 分组 | 依赖 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 运行时（最小） | pyserial>=3.5 | 串口通信基础依赖 |
| UI | PyQt6, rich, tqdm, qt-material | GUI 界面与终端美化 |
| 硬件 | pyocd, pylink-square, python-can, cantools | 烧录、调试、CAN 总线 |
| AI | langchain, langchain-anthropic, llama-index | LLM 客户端与 RAG |
| 报告 | pandas, matplotlib | 数据表格与图表生成 |
| 缓存 | diskcache | 资料缓存 |
| 开发 | pytest, pytest-cov, mypy, ruff | 测试、覆盖率、类型检查、代码风格 |

外部工具链：PlatformIO（跨厂商构建）、probe-rs（跨厂商烧录）、openocd、J-Link、pyOCD 等按需安装，工作流检测到时优先使用，未安装时降级到 adapter 原生命令。

## 2.5 核心使用流程

第一天的黄金路径（Golden Path）从 guide 开始，止于 next-step 给出安全建议。这条路径不会触碰任何真实硬件。

步骤 1：打印启动指南

python tools/hardware_butler.py guide --root <project-root>

步骤 2：检查环境与项目边界

python tools/hardware_butler.py doctor --root <project-root> --json

步骤 3：运行安全自动入驻

python tools/hardware_butler.py auto --root <project-root> --out-dir docs/inspections/<project-name> --json

步骤 4：查看下一步安全建议

python tools/hardware_butler.py next-step --root <project-root> --json

步骤 5：需要台架准备时，先生成不触碰硬件的 runbook

python tools/hardware_butler.py bench-runbook --root <project-root> --action build-flash --json

端到端工作流（mock 模式）：可直接运行 9 阶段 autonomous workflow，无需真实硬件。

python tools/hardware_butler.py workflow-run --root tests/fixtures/cubemx-basic --intent develop-feature --goal "LED blink on PD12" --feature led-blink --pin PD12 --function gpio-output --json

## 2.6 测试与验证体系

项目以测试驱动开发（TDD）为核心方法论，要求 80% 以上覆盖率。当前基线 805 项通过 / 10 项 skipped，ruff + mypy 在 tools/（72 个源文件）、gui/、tests/ 上均干净。

测试层次：

- 单元测试：覆盖 vendor adapters、LLM client retry、行为验证、GUI 工具页、插件同步等。

- 集成测试：CLI 子命令、workflow dry-run、插件打包验证。

- 硬件测试：通过 --run-hardware 显式 opt-in，默认不触碰真实板卡。

- QEMU 行为验证：用 QEMU 运行生成的 FreeRTOS 二进制，验证行为超出关键字匹配。

常用验证命令：

python tools/release_verify.py --profile quick

ruff check tools/ tests/

mypy tools/ --config-file mypy.ini

pytest tests/unit/ -v

## 2.7 后续产品硬化计划

当前 MVP 已可用于真实项目前半段和无硬件验证闭环，但以下 5 个方向仍需进一步硬化：

| 序号 | 硬化方向 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂商资料搜索硬化 | ST/NXP/TI 官方搜索页面 fixture、重定向、JS/login 拒绝、文档类型分类；任意 web portal 仅作 best-effort hint |
| 2 | 封装级引脚证据 | MCU/封装引脚数据库导入或厂商证据适配器；alternate functions 标注为 verified/contradicted/inferred/unknown |
| 3 | 手册摘要深度 | 电源、时钟树、复位/启动、调试、存储、外设、电气极限、勘误；保留行/页证据与 unknown 处理 |
| 4 | 外部项目根 | 当前假设项目在工作区内；未来支持显式 trusted 外部根或文档化的 import 命令 |
| 5 | 真实硬件后端验证 | 设备身份、电压电流证据、产物 hash 绑定、回滚日志、有界观测、安全失败行为；未完成前物理动作保持 planned-gated |

# 三、风险与边界

## 3.1 关键风险

| 风险类别 | 描述 | 等级 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真实硬件动作 | 未经验证后端直接烧录可能损坏板卡 | CRITICAL | planned-gated + 确认 token + artifact_hash |
| LLM 幻觉 | LLM 生成未验证芯片参数或引脚复用 | HIGH | confirmed/inferred/needs verification 三态标注 |
| 厂商资料不可达 | web portal 返回 JS/login/重定向 | MEDIUM | best-effort hint + validated PDF 下载 |
| LLM HTTP 不稳定 | 408/429/5xx 超时或限流 | MEDIUM | 3 次重试 + 指数退避 + transient/fatal 分类 |

## 3.2 重要边界

- embeddedskills/ 保留独立 .git，不要删除或合并。如需纳入父仓库版本管理，先决定 submodule 策略；也可用 HW_BUTLER_EMBEDDEDSKILLS_ROOT 指向外部 checkout。

- embeddedskills 以标准库为主，除串口/CAN 等必要依赖外不随意加重依赖。

- 真实硬件动作必须遵守 tools/hardware_action_executor.py 和 embeddedskills/safety_gate.py 的确认门控。

- 修改插件可分发内容后，使用 python tools/package_hardware_butler_plugin.py 同步副本。

# 四、发布与交付

## 4.1 发布门控

在打 v0.1.0 tag 之前必须满足以下门控：

- 推送本地 launch commits 到 main 分支。

- 按 docs/GITHUB_REPOSITORY_SETTINGS.md 设置 GitHub About description、homepage、topics。

- 等待 ci.yml 在 main 上通过。

- 重跑 python tools/github_launch_audit.py --json，要求 status: ok。

## 4.2 验证矩阵

发布前需跑完整本地验证矩阵：

python tools/release_verify.py  （完整矩阵）

python tests/validate_hardware_butler.py  （根运行时）

python tools/package_hardware_butler_plugin.py  （插件打包）

python plugins/hardware-development-butler/scripts/validate_package.py  （插件校验）

## 4.3 文档地图

| 文档 | 用途 |
| --- | --- |
| BEGINNER_GUIDE.md | 5 分钟体验、真实项目第一轮命令和硬件前置安全底线 |
| START_HERE.md | 第一天怎么跑，适合新接触项目时阅读 |
| INSTALL.md | 源码工作区、editable install 和 embeddedskills runtime 选择 |
| ARCHITECTURE_MAP.md | 一页理解入口、证据层、计划层、执行后端和安全网络 |
| HARDWARE_UNDERSTANDING.md | 从本地证据到台架动作的硬件理解闭环 |
| REAL_BOARD_DAY_RUNBOOK.md | 真实板子接入日的完整操作清单 |
| COMMANDS.md | 按工作流分组的命令速查 |